| EMPRESA/ZAR |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Listado de elementos esenciales que deben estar dispuestos y operativos para la inspección, lo cual no exime del cumplimiento de los demás requisitos incluidos en la normativa y guías establecidos por la Autoridad Nacional (ANPIC). |  |  |  |
|  |  | CUMPLE SI/NO | OBSERVACIONES |
| 1. Documentación Obligatoria | Ficha de Contratista (Actualizada) |  |  |
|  | FASE (solicitud integración) |  |  |
|  | Certificados (paramentos, puertas, armarios, Sistemas Electrónicos de Seguridad, …) |  |  |
|  | PLANOS (Sistemas Electrónicos de Seguridad, planos ZAR, Planos Planta donde está ubicada…) |  |  |
| 2. Seguridad Física y Estructural | Paramentos Sólidos: |  |  |
|  | Paredes, suelos y techos (mayor o igual 15cm ladrillo macizo/hormigón) |  |  |
|  | De verdadero suelo a verdadero techo |  |  |
|  | Puertas de Alta Seguridad: |  |  |
|  | Blindada o acorazada, con un nivel de resistencia mínimo de Grado 4 (UNE-EN-1627) |  |  |
|  | Dispositivo de cierre automático (muelle telescópico) |  |  |
|  | Cerraduras: Deben ser de alta seguridad, con al menos 5 puntos de cierre al frente |  |  |
|  | Bisagras deben estar montadas hacia el interior o estar protegidas contra el arranque |  |  |
|  | Ventanas y Huecos: |  |  |
|  | Igual o más de 5.5 metros Las ventanas de una ZAR deben tener un sistema de alarma (apertura o rotura) salvo que dispongan de reja de seguridad. |  |  |
|  | Menos de 5,5 metros del suelo o zonas accesibles, deben contar además, con rejas de seguridad de acero soldadas (barras de 25 mm) |  |  |
|  | En todos los casos, los cristales deben ser opacos o traslúcidos para impedir la visión desde el exterior |  |  |
| 3. Sistemas Electrónicos de Seguridad | Control de Acceso Electrónico: |  |  |
|  | Fail Secure |  |  |
|  | Doble tecnología (tarjeta + PIN/biometría) |  |  |
|  | El sistema debe conservar registros de entrada y salida durante al menos un año |  |  |
|  | Sistemas de Detección de Intrusión (IDS): |  |  |
|  | Detectores volumétricos de doble tecnología que cubran la totalidad de la zona y cuenten con sistemas anti sabotaje |  |  |
|  | Sensores Sísmicos en paramentos que den al exterior. |  |  |
|  | Circuito Cerrado de Televisión (CCTV) |  |  |
|  | Cámaras que controlen los accesos y grabaciones que se conserven habitualmente durante 30 días (NUNCA CÁMARAS EN INTERIOR ZAR) |  |  |
| 4. Custodia y Manejo de la Información 4. Custodia y Manejo de la Información | Mobiliario de Seguridad: En Clase I no es obligatorio disponer de caja fuerte, pueden tener cuatro armarios, o cuatro compartimentos en un mismo armario, con cerradura estándar para almacenar los diferentes tipos/ámbitos de documentación (NACIONAL/UE/OTAN/ESA) |  |  |
|  | Cajas fuertes o armarios blindados de nivel adecuado (UNE-EN-1143 Nivel IV con cerraduras homologadas) |  |  |
|  | Para CLASE II, es obligatorio, caja fuerte, deberá de tener, en su interior 4 compartimentos diferentes con cerradura estándar para cada uno de los tipos (NACIONAL /UE/ OTAN/ESA) |  |  |
|  | Gestión de Llaves y Claves: |  |  |
|  | Custodia de llaves de emergencia en sobres sellados y lacrados |  |  |
|  | Existencia de un libro de registro de cambios de combinaciones (deben cambiarse cada 6 meses). |  |  |
|  | Control de acceso de personal: |  |  |
|  | Listado de personal autorizado de acceso a la ZAR y libro de registro de control de accesos (otro personal). |  |  |
|  | Casillero de móviles en entrada a la ZAR (letrero expresando que es obligatorio dejar todos los dispositivos electrónicos antes de entrar) |  |  |
|  | Equipos TIC |  |  |
|  | Si existen ordenadores, deben estar acreditados, contar con etiquetas de seguridad antimanipulación y, si aplica, certificado Zoning/TEMPEST vigente |  |  |
|  | Sistemas de Destrucción |  |  |
|  | Destructoras de papel que cumplan el estándar de corte DIN 66399 (nivel P-4 o P-5 según la clasificación de la información) (USO SOLO PARA CASO DE EMERGENCIA Y UBICADA FUERA DE LA ZAR) |  |  |
| 5. Procedimientos y Vigilancia | Vigilancia Permanente o Monitorización: |  |  |
|  | Si no hay guardias 24/7, el sistema de alarma debe estar conectado a una Central Receptora de Alarmas (CRA) con tiempo de respuesta adecuado |  |  |
|  | Empresa externalizada responsable de seguridad de la ZAR deberá de disponer de HSEM |  |  |